江苏恒峰精细化学股份有限公司

应急救援演练方案

为有效预防、及时控制和消除突发环境、安全、污染事故的危害，提高员工应急救援的能力，保护公司财产安全和环境保护工作，经研究决定，组织实施公司突发性事件应急救援演练，具体方案安排如下：

- 演练指导思想

确保在突发的环境、安全污染事件发生的紧急情况下，能够熟练使用应急器材，迅速、高效、有序的做好抢险救灾应急工作。通过演练，提高公司处置突发安全、环境污染事件过程中相互协调联动能力和应急反应能力，减少人员伤亡和财产损失，公司决定进行应急救援预案演练，初定3月18日上午。

- 演练目的

1、检查公司应急救援预案中所确定的各项软硬件措施是否落实；

2、为了对我公司应急预案体系、事故应急处置流程、应急队伍、救援物资与装备、日常应急培训与演练等进行检验和评价，进一步增强我公司应对化工生产突发事故的快速反应能力，提高应急处置过程中关键要素的处置能力和协调作战能力，切实保障员工生命和公司财产的安全，组织本次应急救援演练。

3、通过本次演练除提高全体人员的应变能力和自救能力，增强安全意识和责任感外，还重点检查验证以下内容：一是疏散指挥和路线是否合理可行；二是员工的应变能力和自救能力；三是消防技能；四是使全员接受应急消防安全知识教育，提升应对突发事件的能力；五是掌握危化品泄露的处理及救援工具的使用。

- 公司概况

江苏恒峰精细化学股份有限公司成立于2008年12月，是由上海广创景进出口有限公司和江苏南天絮凝剂有限公司联合投资建办，从事环境污染处理专用药剂材料生产活动。现有员工140人，其中管理技术人员41人，生产操作人员99人。主要生产产品聚丙烯酰胺粉剂和聚丙烯酰胺乳液，年生产量分别为10000吨、6000吨。

公司位于如东沿海经济开发区海滨四路南侧、通海一路东侧，用地面积43333m2，呈南北方向的长方形布局，东西宽154.76m、南北长280m。厂区设有二个入口，人流入口在北侧中部，朝向海滨四路；物流出入口位于西侧南部，朝向通海路，厂区建筑物的朝向基本为南北向，厂区形成环形通道，便于运输和消防救援。厂区由人流入口进入的南北向厂区主干道分为东西两部分，西侧由北向南为：综合办公楼、丙类仓库、甲类仓库、聚丙烯酰胺生产车间、丙类罐区、公用工程站（空压机、制纯水装置）、变电站、污水处理站、机修车间、消防水池及泵房；主干道东侧为二期预留空地。与长青农化、金康泰化工、博亿化工、东盈化工、南通玖富新材料等单位为邻，周围3000米范围内无居民点、学校、医院等敏感点。

- 危险源及风险分析

- 主要危险有害物质的危险特性汇总表：

| 名称 | 燃点 ℃ | 爆炸极限 |  | 比重 |  | 沸点℃ | 水溶性 | 火灾危险性 | 毒性分级 | 《危险化学品名录》 | 储存位置 | 最大储存量t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下限(v/v%) | 上限(v/v%) | 液体与水比 | 蒸汽与空气比 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丙烯酰胺水溶液（稀） | 438 | 2.4 | 8.0 | 1.044 | 2.45 | 141 | 易溶 | 丙 | Ⅲ | 第8.1类 酸性腐蚀品 | 贮罐区 | 37.8 |
| 丙烯酰胺 （水剂） | 424 | 2.7 | 20.6 | 1.12 | 2.45 | 192.6 | 易溶 | 丙 | Ⅱ | 第6.1类 毒害品 | 贮罐区 | 110 |
| 氢氧化钠 | / | / | / | 2.13 | / | 1390 | 易溶 | 戊 | Ⅳ | 第8.2类 碱性腐蚀品 | 贮罐区 | 40 |
| 白油 | >360 | / | / | / | / | 245-290 | 不溶 | 丙 | / | / | 贮罐区 | 60 |
| DAC | / | / | / | / | / | >100 | 溶 | 丙 | / | / | 贮罐区 | 40 |
| 液氮 | / | / | / | 0.8/-196℃ | 0.97 | -195.6 | 难溶 | 戊 | / | 第2.2类 不燃气体 | 液氮站 | 20 |
| 磷酸 | / | / | / | 1.87 | 3.38 | 260 | 易溶 | 丙 | Ⅳ | 第8.1类 酸性腐蚀品 | 甲类仓库 | 2 |
| 柴油 | 257 | / | / | 0.87-0.9 |  | 282-338 | 不溶 | 丙 | Ⅳ | 第3.3类 易燃液体 | 甲类仓库 | 5 |
| 过硫酸铵 | / | / | / | 1.98 | 7.9 | 分解 | 易溶 | 丙 | Ⅲ | 第5.1类 氧化剂 | 甲类仓库 | 0.1 |

- 通过物料数据显示资料可以看出，我司涉及的物料中丙烯酸水溶液，火灾、爆炸危险性大。但稀丙烯酸水溶液，根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）的划分标准，属于丙类火灾危险性物质。相对于其他物质，危险性较高。其蒸气比空气重，一旦泄露，能在较低处扩散至相当远的地方，遇点火源会回燃。与空气混合形成爆炸性混合物，遇点火源（明火、电器火花、静电火花、机械火花、汽车排气火花、雷击等）可引发火灾、爆炸事故。根据《危险化学品名录》丙烯酰胺属于有毒物质，人员吸入其蒸气可导致中毒。丙烯酸水溶液、氢氧化钠及磷酸属于腐蚀品，氮气可造成人员窒息的危险。

- 演练时间地点

- 演练时间：2021年3月18日

- 演练地点：原料贮罐区

- 应急组织机构与职责

1、应急救援演练领导小组

总 指 挥：陈树华

副总指挥：周维宏

成    员：丛星星、赵银根、黄志祥、赵维才、王素兰、章盛富、吴光猛

总指挥、副总指挥负责全厂应急救援工作的组织和指挥。

生产现场第一指挥责任人：周维宏      13861929342

1、应急救援演练领导小组职责

（1）分析存在的危险、有害因素，制定、批准重特大事故预防及应急处置措施。

（2）发生事故后，立即组织自救，防止事故扩大，将事故危害降到最低。

（3）根据事故情况及应急自救程度，对抢险救灾方案进行决策指挥，确定相应报警级别和应急救援级别，对应急救援工作中发生的争议问题进行裁决和紧急处理。

（4）指挥火灾爆炸事故救护，工伤抢救，后勤支援等工作，调度解决抢险救灾所需资金和救灾物资。

（5）督察应急处置人员的行动，保护现场抢救和现场以外其他人员的安全。

（6）对事故善后、单位秩序维护、事故的调查处理、恢复生产等工作进行检查和督促落实。

（7）宣布应急恢复、应急结束。

2、应急处置组

- 综合协调组：

- 负责人：吴光猛              电话：13584638368

- 职责：

- 1）确保各专业队和指挥部之间广播和通讯的畅通。

- 2）事故外部联络人员应根据具体情况与社会救护机构联络，根据事故现场指挥的指示向上级单位汇报。

- 3）协调防护人员，做好外部警戒，维持秩序，接应外部救助力量。

- 4）协调设施、器材、物资的供应等后勤保障工作。

- 5）负责接待境内外记者，统筹协调各媒体关于事故的报导，引导社会舆论。

- 6）进行善后处理及其它未尽事项。

- 抢险救灾组：

- 负责人：黄志祥               电话：13862962629

- 职  责：负责对设施、设备抢修、堵漏，控制源头危险源，关闭进出料阀门等应急处理。事故善后现场清理以及工艺、设备的恢复生产等工作。

1）当发生事故时，在保证安全的条件下，由组长带领进行设备的抢修、堵漏等，以阻止事故的发展、扩散、蔓延。

2）抢救现场受围、受伤人员。

3）事故后在组长的带领下，对受损的装置、设备进行检查、清洗、评估，并以最快速度保证生产恢复。

4）努力学习技术知识和安全知识，不断提高技能和应变能力。

5）负责抢修设备，切断电源，转移易燃易爆危险化学品，防止事故扩大，降低事故损失，抑制危害范围的扩大或其它情况。大量泄漏时，构筑围堤，用泡沫覆盖，降低蒸汽危害，回收或运至废物处理场所处置。

6）熟悉公司重点目标的设备、工艺流程等情况和应急救援方案，发生化学事故时在具有防护措施的前提下，关闭系统，制止化学物质的泄漏。

- 消防应急组：

- 负责人：杨晓辉                         电话：13962840526

- 周勇辉                               15996550377

- 崔  泳                               15262882858

- 职责：

- 1）熟悉公司重点目标情况和应急救援方案。

- 2）当出现火灾事故时，在组长带领下，根据火灾发生位置、特点和气象采取合适的灭火方案，开展救火工作。

- 3）努力学习消防知识和自我防护知识，熟练掌握各种消防器材的使用方法、使用场合，参与消防演习、训练，不断提高实践技能和自我保护能力。

- 4）对泄漏事故采用适当的手段降低毒物的危害程度。

- 5）对火灾爆炸事故，选用适宜的灭火器材，迅速控制火势和扑灭火灾。

- 6）负责对染毒人员和厂房、道路进行清洗，消除事故后果。

- 7）对具有火灾、爆炸性质的危险点进行监控和保护，防止事故扩大及二次事故。

- 医疗救护组：

责任人：丛星星                   电话：18662841088

- 职责：

- 1）一旦发生事故，救护人员应迅速收集毛巾、口罩等简易防护用品送给现场人员。

- 2）防护人员应帮助抢救行动人员佩戴防护器材，调集防护器材。

- 3）将急救物品带至现场，随时准备救护现场受伤人员，并与社会救护人员配合处理受伤人员。

- 4）参加业务知识培训，掌握急救知识和技能。

- 5）做好防护器材和应急药品的准备，在化学事故发生时，抢救中毒和受伤人员，对轻伤者进行治疗，重伤者及时抢救送至医院治疗。

- 应急监测组：

- 负责人：赵维才	                 电话：15251393435

- 职责：

- 1）负责制定应急监测方案、计划。

- 2）负责对事故现场的应急监测工作，及时报告污染物浓度等。

- 3）负责发出监测报告，报告内容为事故发生时间、地点，初步判断污染物的种类、污染程度与范围、原因等。

- 疏散警戒组：

- 负责人：章盛富                  电话：13951385835

- 职责：1）接到报警后迅速赶到事故现场，控制各出口拉警戒线，禁止无关车辆通行和外来人员进入，无关人员只许出不许进。

- 2）加强巡逻，维护现场秩序，负责控制现场局面，保护人身及财产安全。

- 3）按各自分工进行人员及物资的疏散，确保人员安全快速疏散撤离，并将其疏散到安全区域。

- 4）负责事故现场、外围道路交通疏导及管制，迎接并引导消防车辆或外来救援力量进入事故现场。

- （7）工艺应急处置技术组：

- 负责人：赵银根                  电话：18962708044

- 1）工艺应急处置技术组人员参与24小时全程分班值守，按照“1分钟响应、3分钟到场”的要求做好应急处置准备。

- 2）负责指挥事故车间做好工艺处理工作，防止事故进一步扩大、蔓延。

- 3）负责指挥协调相关车间、单位生产工艺的处理。

- 4）做好水、电、气、冷冻水等动力平衡和供应工作，保证消防用水和应急设施的正常工作。

- 5）调查了解装置发生事故及灾害的原因，提出抢险救灾的有效方案。

- 应急演练前的准备工作

1、认真组织本公司员工，进行各类事故避灾方法的学习培训。所有参加演练人员必须穿戴工服或防护服，佩戴安全帽；现场人员听从指挥，遵守现场劳动纪律；

2、由安全部组织召开演练模拟工作会议，针对演练内容查找出在演练过程中可能发生的危险情况，避免员工在演练中发生意外事故。

3、备好演练过程中所急需的物质和装备。对讲机8部、扩音器二个、担架一副、急救箱、灭火器两具、消防水带四条、球阀扳手两把、防毒面罩八个、消防服两套、防护服两套、正压式呼吸器两套、警戒带四盘、消防沙、消防桶、消防锨等。

4、模拟演练1#丙烯酰胺储罐泄露、火灾、人员中毒事故的紧急抢救，准备演练器具。

5、统一通讯信号，对讲机2频道。

6、准备好摄像器材，以便进行拍摄图片及摄像，做好资料搜集和整理。

7、演练前2天分别通知邻近企业，告知即将举行的演练情况。

- 应急演练事故情景说明

2021年3月18日上午9:00，车间生产过程中操作工例行检查时。发现1#丙烯酰胺贮罐根部阀门处发生泄漏。泄漏未得到有效控制，并逐步升级扩散，现场大量丙烯酰胺泄露，车间在救援行动中有人员中毒情况，无法单独完成救援任务。车间及时上报部门领导，经初步处置无效，上报公司领导启动公司级生产安全事故应急预案。

- 九、演习情景

场景一 1#丙烯酰胺根部阀后法兰处出现少量丙烯酰胺泄露泄漏

【解说员解说】2021年3月18日上午9:00点，公司储罐罐区一名操作工（周益民）正在进行定时巡检，发现1#丙烯酰胺根部阀前法兰有液体渗出，地面有大量积液，立即戴上防毒面具和防护手套拿扳手紧固法兰螺栓，但由于用力过猛将一条螺栓拧断，造成物料泄漏变大，将该岗位另一名正好前来协助操作工（丁怀民）人员呛到中毒倒在地上，该操作工（周益明）将中毒人员转移到安全地带后迅速用岗位对讲机向公司事故应急救援指挥部和直接领导（黄志祥）进行了报告。

场景二 操作工报告

【动作】公司事故应急救援指挥部接通

“喂，应急指挥部，我是罐区操作工周益明，1#丙烯酰胺根部阀前法兰处出现大量丙烯酰胺泄露，有一名人员中毒，需要医疗人员抢救。”

指挥部：“收到，马上联系你们领导启动应急预案。”

【动作】直接领导电话（黄志祥）接通

“喂，黄主任，我是罐区操作工周益明，1#丙烯酰胺根部阀前法兰处出现大量丙烯酰胺泄露，有一名人员中毒，需要医疗人员抢救，已向公司事故应急指挥部汇报，请指示。”

直接领导（黄志祥）：“迅速佩戴防毒面具检查该罐与其余几个罐串联的阀门是否关闭，如没关闭，迅速关闭，并安排危险区域人员撤离。”

操作工：“收到。”

场景三 该罐区应急预案启动

【解说员解说】车间主任接到事故报告后，立即启动了事故应急救援预案，带领相关人员迅速赶到了事故现场进行紧急处理。

场景四 公司应急救援预案启动

【解说员解说】我公司事故应急救援指挥部根据当日风向确认在办公楼三楼总经理办公室，主要负责事故期间应急救援行动的联络、组织、协调和指挥工作。接到操作工的报告后，指挥部迅速向有关应急救援单位发出报警。

【动作】急救中心（120）电话接通

指挥部联络员：“喂，急救中心，我是江苏恒峰公司应急指挥部联络员，我公司罐区丙烯酰胺储罐出现泄露，有一人中毒，需要治疗，请迅速支援。”

急救中心：“收到。”

【公司应急救援总指挥】电话接通

指挥部联络员：“报告总指挥，公司罐区丙烯酰胺根部阀前法兰处出现大量丙烯酰胺泄露，有一人中毒，已向消防队、急救中心报警，请指示。”

应急总指挥：“迅速切除该罐与系统的联系，抢救中毒人员。启动公司应急救援预案，启用通讯系统，通知事故应急指挥部各成员单位召集各应急救援分队赶到事故现场。”

指挥部联络员：“收到。”

【解说员解说】接到应急总指挥的命令，指挥部联络员迅速通知各应急救援各分队负责人，应急救援分队迅速行动，携带应急救援器材和装备，赶到应急救援指挥部报到。

【动作】指挥部联络员迅速通知各应急救援各分队负责人

场景五 现场应急救援指挥部成立

【解说员解说】一阵电话联系后，应急指挥部各分队负责人相继赶到了事故应急救援指挥部，公司总经理陈树华担任本次事故应急救援演练的总指挥，负责本次应急救援演练活动的全程指挥与组织协调。

场景六 车间主任带人先期处理、急救中心现场抢救（同步）

【动作】急救中心将中毒人员救出了现场，转移至安全地带，进行现场救护，并送往了医院。

【动作】操作工报告完毕之后，佩戴防毒面具到现场，切断了该罐与其余各罐的联系，车间主任（黄志祥）带人先期处理（对向外界排放的水系进行了封堵、疏散周边人员等）。

场景七 应急小组集合报告

疏散警戒组报到

疏散警戒组队长：“报告总指挥，公司疏散警戒组人员到齐，请指示。”

应急总指挥：“立即进行现场警戒，禁止无关人员进入事故现场，启动紧急疏散报警，疏散周边50米范围内所有无关人员。”

【解说员解说】疏散警戒组迅速在事发现场周围一定区域设立了警戒线，并在交通要道设立交通管制，将现场与应急救援无关人员疏散到了安全地带。

抢险救灾组报到

抢险救灾组组长：“报告总指挥，抢险救灾组人员到齐，请指示。”

应急总指挥：“迅速组织人员做好防护措施，待命。”

抢险救灾组组长：“收到。”

医疗救护组报到

医疗救护组组长：“报告总指挥，医疗救护组人员到齐，请指示。”

应急总指挥：“迅速协助急救中心对中毒人员的转移。”

医疗救护组组长：“收到。”

消防应急组报告

消防应急组组长：“报告总指挥，消防应急组人员到齐，请指示。”

应急总指挥：“准备好消防器材，待命。”

消防应急组组长：“收到。”

综合协调组报到

综合协调组组长：“报告，物资供应分队人员到齐，请指示。”

应急总指挥：“做好抢险物资准备，待命。”

综合协调组组长：“收到。”

应急监测组报道

应急监测组组长：“报告，应急监测组人员到齐，请指示。”

应急总指挥：“迅速组织人员做好防护措施，进行公司所有排水口和周围环境的检测，发现异常及时汇报。”

应急监测组组长：“收到。”

工艺应急组报道

工艺应急组组长：“报告，工艺应急组到齐，请指示。”

应急总指挥：“迅速组织人员做好防护措施，待命。”

应急专家组组长：“收到。”

场景八 抢险救灾组实施抢险任务

应急总指挥：“黄主任，迅速派两名人员做好个人防护，深入现场分析漏点原因。”

车间主任（黄志祥）：“收到”。

【动作】车间主任接到命令，迅速派出两名操作人员和一名维修人员穿戴好防化服，佩戴防毒面具、防护手套等防护用品进入现场，小心谨慎的向泄漏点移动。

随后。

抢险人员报告：“报告总指挥，漏点原因已查明，丙烯酰胺储罐根部阀前法兰处泄漏是因为垫片和一条螺丝损坏，现已关闭储罐根部阀门，切断了与系统的联系，请指示。”

应急总指挥：“加强1#丙烯酰胺储罐液位监视，观察泄漏点是否继续泄漏，公司工艺应急组迅速研究制定出应急处置方案。”

抢险救灾组：“收到”。

场景九 总指挥下达抢险命令

【解说员解说】漏点原因查清楚之后，根据事故现场的情况，公司应急工艺组向应急救援指挥部提出应急抢修方案。

应急总指挥：“抢险救灾组迅速组织人员进行抢修，现决定确保已经切断与生产系统的联系，将管道内残余丙烯酰胺溶液放出，更换损坏的螺栓和垫片，泄露的丙烯酰胺溶液用隔膜泵抽至吨桶，减少危险物扩散。”

抢险人员：“收到”。

场景十 堵漏成功

【解说员解说】经过应急小组的努力，泄漏终于得到控制，泄漏点封堵成功。

场景十一 现场恢复

车间主任（黄志祥）：“报告总指挥，漏点封堵成功，泄漏得到控制，请指示。”

公司应急总指挥：“消防应急组迅速为恢复正常运行做准备，清理现场残留的丙烯酰胺溶液，抢险救灾组组织人员处理事故过程中产生的污水，应急监测组做好现场和气象环境监测，避免环境污染事故发生。”

场景十二 应急结束

【解说员解说】经过各应急救援分队紧张有序的现场恢复、准备之后，公司运行情况恢复。公司应急总指挥发布了应急救援演练结束命令。

- 十、效果评价

演练结束后，人员到罐区集合，由总指挥对本次演练进行点评，由应急演练领导小组对演练效果进行总结评价。在总结评价报告里，应详细说明在应急演练过程中存在的问题，按对应急工作及时性和有效性的影响程度，把演练过程中存在的问题按不足项、改进项和整改项进行归类整理。制定详细的整改措施要求，并及时修订和完善公司《突发环境事故应急救援预案》。

江苏恒峰精细化学股份有限公司

2021-3-17